7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить установку патрона, замену цанги и инструмента на ходу станка.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить патрон в специальном футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей оправки консервационным маслом К-17, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов во избежание коррозии.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Патрон подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

Срок хранения  без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес., со дня продажи (получения покупателем) патрона, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ

С КОНУСОМ 7:24

хвостовик по ГОСТ 25827-93 исполнение 1

(DIN 2080; ISO 7388/2),

для цанг типа ER (DIN 6499-B).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24 ГОСТ 25827-93, исполнение 1 (DIN 2080; ISO 7388/2) предназначен для фиксации осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком (сверла, концевые и шпоночные фрезы, развертки, зенковки и т. д.) на универсальных и фрезерных станках с ручной сменой оснастки, при помощи цанг типа ЕR (DIN 6499-B)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование цанговых патронов позволяет производить обработку с высокой степенью точности и уменьшением временных затрат при смене режущего инструмента.

Патроны изготовлены из инструментальной стали. Твердость 35…42 HRC достигается путем специальной термообработки.

Технические характеристики цанговых патронов приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Рис. 1

Таблица 1

Технические характеристики цанговых патронов:

| Цанговые патроны 7:24, DIN 2080 (цанга ER, DIN 6499-В) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Конус, (К) | Цанга | A, (мм) | D, (мм) |
| Патрон цанговый 7:24 NT30 | 30 | ER16 | 40 | 28 |
| Патрон цанговый 7:24 NT30 | 30 | ER20 | 40 | 34 |
| Патрон цанговый 7:24 NT30 | 30 | ER25 | 50 | 42 |
| Патрон цанговый 7:24 NT30 | 30 | ER32 | 60 | 50 |
| Патрон цанговый 7:24 NT30 | 30 | ER40 | 70 | 63 |
| Патрон цанговый 7:24 NT30 | 30 | ER50 | 90 | 78 |
| Патрон цанговый 7:24 NT40 | 40 | ER16 | 40 | 28 |
| Патрон цанговый 7:24 NT40 | 40 | ER20 | 40 | 34 |
| Патрон цанговый 7:24 NT40 | 40 | ER25 | 55 | 42 |
| Патрон цанговый 7:24 NT40 | 40 | ER32 | 60 | 50 |
| Патрон цанговый 7:24 NT40 | 40 | ER40 | 75 | 63 |
| Патрон цанговый 7:24 NT40 | 40 | ER50 | 70 | 78 |
| Патрон цанговый 7:24 NT50 | 50 | ER32 | 70 | 50 |
| Патрон цанговый 7:24 NT50 | 50 | ER40 | 75 | 63 |
| Патрон цанговый 7:24 NT50 | 50 | ER50 | 70 | 78 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (25±15)˚С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  патрон цанговый;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Протереть патрон, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установить цанговый патрон в шпиндель неработающего станка и зафиксировать.

Проверить правильность и надежность фиксации на холостом ходу.

Открутить гайку с внутренней эксцентриковой проточкой и установить цангу для инструмента необходимого диаметра (в комплект поставки не входит), как показано на рисунке 2.

Закрутить гайку с установленной цангой до соприкосновения цанги и внутреннего конуса патрона.

Установить инструмент в цангу и надежно зафиксировать в патроне при помощи ключа для круглых гаек (в комплект поставки не входит).

По окончании работы извлечь патрон, удалить с поверхности пыль и стружку полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.